Codul IP este format din literele IP urmate de 2 cifre si o litera care este optionala ( IP67 )

In cazul in care nu exista nici o evaluare cu privire la unul dintre criterii, cifra este inlocuita de litera X.

Prima cifra din codul IP indica care este nivelul de protectie a incintei impotriva accesului la piese periculoase, si patrunderea obiectelor solide straine. 

0 - Nu este protejat la contact la patrunderea obiectelor
1 - Este protejat la contactul cu orice suprafata mare a corpului, cum ar fi partea din spate a unei maini, dar nu impotriva contactului intentionat cu o parte a corpului.
2 - Este protejat la pipairea cu degetele sau obiecte similare
3 - Protejat impotriva instrumentelor, fire groase etc...
4 - Protejat impotriva celor mai multe fire, surubelnita, etc...
5 - Protejat la patrunderea prafului, dar nu in totalitate; protectie completa impotriva contactului.
6 - Protectie completa la patrunderea prafului; Protectie completa impotriva contactului.

A doua cifra din codul IP indica protectia echipamentelor din interiorul incintei, impotriva patrunderii apei.

0 - Nu sunt protejate.
1 - Protejate impotriva picaturilor de apa, daca se scurg picaturi de apa vertical.
2 - Protejate la picaturi, chiar inclinat pana la un unghi de 15 grade.
3 - Rezistenta la pulverizarea apei. Daca se pulverizeaza apa ca de la un spay, din orice unghi de pana la 60 de grade fata de verticala.
4 - Protejate la stropire. Daca incinta este stropita cu apa din orice directie, echipamentele sunt protejate.
5 - Protejate impotriva jeturilor de apa provenite de la o duza, din orice directie.
6 - Protejate impotriva jeturilor puternice de apa, provenite de la o duza, din orice directie.
7 - Patrunderea apei intr-o cantitate daunatoare nu va fi posibila in cazul in care incinta este cufundata in apa in conformitate cu conditiile stabilite de presiune si de timp, pana la 1 m de scufundare. 8 - Echipamentul este potrivit pentru scufundare in apa, continua in conditii care se specifica de catre constructor, de peste 1 m. In mod normal, acest lucru va insemna ca echipamentul este inchis ermetic.


Litera suplimentara din codul IP este adaugata pentru a informa cu privire la nivelul de protectie impotriva accesului la piesele periculoase de catre persoane.

O - Protejate impotriva accesului la piesele periculoase cu dosul palmei
B - Protejate impotriva accesului la piesele periculoase cu degetul
C - Protejate impotriva accesului la piesele periculoase cu instrument
D - Protejate impotriva accesului la piesele periculoase cu sarma


Litere suplimentare pot fi adaugate in codul IP pentru a oferi informaţii suplimentare legate de protectia dispozitivului:
H - dispozitiv de inalta tensiune
M - dispozitiv care se deplaseaza în timpul incercarii de apa
S - dispozitiv inca in picioare in timpul incercarii de apa
W - conditiile meteorologice