| Tabella comparativa delle lampade fluorescenti e delle loro applicazioni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura di colore (K° ) | Codice PHILIPS | Codice OSRAM | Codice SILVANYA | Campo di utlizzo |
| 2700K° Alta resa luminosa | 82 | 41 | 827 | Comfort Abitazioni, Hotels |
| 3000K° Alta resa luminosa | 83 | 31 | 830 | Calda Ristoranti, bar, supermercati. |
| 3000K° Alta resa cromatica | 93 | 32 |  | Calda negozi alimentari uffici. |
| 3500K° |  | 76 | 175 | Esposizione carni, salumi, fiori. |
| 3800K° Alta resa luminosa | 79 | - | - | Speciale Esposizione, generi, alimentari. |
| 3800K° Alta resa cromatica | 94 | 22 | - | Bianca abbigliamento, fioristi, gallerie d'arte. |
| 4000K° Alta resa luminosa | 84 | 21 | 840 | Bianca uffici, scuole, banche. |
| 4300K° | 33 | 20 | 133 | magazzini, spedizioni |
| 5300k° Alta resa cromatica | 95 | - | - | Diurna Industrie tessili, arti grafiche. |
| 5400k° Alta resa cromatica | - | 12 | - | Diurna Industrie tessili, arti grafiche. |
| 6000k° Alta resa luminosa | - | 11 | - | Diurna Industrie tessili, arti grafiche. |
| 6100k° | - | 10 | - | Diurna standard |
| 6500K° Alta resa luminosa | 86 | - | 860 | Diurna Vetrine, negozi, argenterie, carrozzierie. |
| 6500K° Alta resa cromatica | 96 | 72 BIOLUX® | 172 | Diurna Arti grafiche, pittura, processi industriali |
| 10000K° | 89 | - | AQU/174 | Speciale Acquari, terrari, fioriere. |
| - | - | 77 FLUORA® | GRO | Speciale Acquari, terrari, fioriere. |